ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы планирования загрузки станков и расчёта стоимости обработки и срока изготовления деталей

РЕДАКЦИЯ 1.2 (ПРОЕКТ) · основание: бизнес-постановка v1.7 (MVP) · структура по ГОСТ 34.602-2020

Как читать документ. Требования имеют идентификаторы (ФТ — функциональные, НФТ — нефункциональные, Д — данные, О — обработка ошибок), для каждого указан способ проверки. Что в документе принято по умолчанию или сознательно не регламентируется, собрано в разделе 11. Технологии, платформы и средства реализации в документе не выбираются.

Лист изменений редакций 1.1 и 1.2

Редакции 1.1 и 1.2 — проект: изменения вступают в силу после утверждения начальником участка. Требования редакции 1.0 без отметки в листе изменений действуют без изменений.

| Требование | Изменение | Дата |
| --- | --- | --- |
| НФТ-10 (новое), п. 4.4 | Добавлено требование к оформлению страницы входа: фотография участка на весь экран, бордовый акцент, адаптация под телефон. | 15.10.2026 |
| ФТ-01, ФТ-32 | Количество при загрузке; приём заказа списком деталей (формат по образцу заказчика) | 15.10.2026 |
| ФТ-04 | Чертёж PDF — главный документ работы; технолог открывает его по кнопке из карточки позиции. Чертёж выполнен по ЕСКД; система читает чертежи из КОМПАС и SolidWorks. Из основной надписи (ГОСТ 2.104) считываются обозначение (децимальный номер, ГОСТ 2.201), наименование, материал, масса, масштаб (только стандартный по ГОСТ 2.302) и формат листа. Материал (графа 3) указан без слова «Материал»; считывается только марка, обозначение стандарта (ГОСТ, ТУ, ОСТ) не читается: «ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004» → «ЛС 59-1»; для проката, записанного дробью, отдельно считывается сортамент (круг, лист…). Из технических требований (ГОСТ 2.316) считываются общие допуски (неуказанные предельные отклонения, ГОСТ 30893.1, классы f, m, c, v), покрытие (ГОСТ 9.306, в т. ч. перенесённое на следующую строку) и термообработка. Квалитет определяется по посадкам и общим допускам; радиусы R, допуски резьбы (6H/6g) и трубная резьба (G1/4) не являются посадками. Считываются также шероховатость Ra (ГОСТ 2.309), допуски формы и расположения (ГОСТ 2.308), резьбы с кратностью «4 отв.» (ГОСТ 2.311). Типичные искажения текста PDF (номер пункта, приклеенный к концу строки; «Н14, hl4, 1Т14»; латинские буквы в русской марке) исправляются. Не менее 85% полей считывается верно на реальных чертежах участка; непрочитанные поля технолог вводит вручную. Считанное показывается в блоке «Чертёж по ЕСКД» карточки позиции. | Эталонная разметка выборки чертежей (в т. ч. детали журнала из КОМПАС и SolidWorks), подсчёт доли верно считанных полей; тест: материал без стандарта, допуск резьбы и G1/4 не дают квалитет. |
| ФТ-06, ФТ-07, ФТ-08, ФТ-10, ФТ-11, ФТ-26 (новое) | Автоматический расчёт: балл, аналог (по технологии), станок назначает система, пересчёт времени приближённого аналога; технолог контролирует и корректирует | 15.10.2026 |
| ФТ-25, ФТ-27, ФТ-28 (новые), Д-4 | Ведение журнала калибровки в системе: STEP+PDF, время каждой операции, ручные замеры, проверка и открытие файлов, 3D-просмотр | 15.10.2026 |
| ФТ-29 (новое), Д-5, п. 4.5 | Справочник оборудования: характеристики, выполняемые операции, пробелы; оборудование вносят IT и технолог | 15.10.2026 |
| ФТ-18, ФТ-20, ФТ-21, ФТ-23, ФТ-30, ФТ-31 (новые), Д-7, Д-9, Д-10, п. 4.5.1, О-10, О-11, О-14 | Учёт операций: окно специалиста, кнопки «Начал» / «Закончил», общие учётные записи специалистов, автоматические статусы, уведомления мастеру и следующему специалисту | 15.10.2026 |
| Раздел 11 | Допущения 11–15 | 15.10.2026 |
| ФТ-32 | Приём заказа списком деталей по шаблону заказа предприятия (реализовано) | 15.10.2026 |
| ФТ-17 | Загрузка станков с ЧПУ — диаграмма Ганта | 15.10.2026 |
| ФТ-34 (новое), НФТ-10 | Рабочий экран; надпись «Производственный отдел» | 15.10.2026 |
| п. 4.5 | Себестоимость и ставки видят начальник участка, технолог, мастер и IT; ставки изменяет только IT; новые строки прав | 15.10.2026 |
| ФТ-04, ФТ-06, ФТ-07, ФТ-14 | Чтение чертежа по ЕСКД (КОМПАС, SolidWorks): основная надпись, материал без стандарта, технические требования, Ra, допуски формы, резьбы; балл сложности; аналог «та же деталь»; кооперация отмечается системой | 16.10.2026 |
| ФТ-19, ФТ-20, ФТ-23, ФТ-31, О-10 | Утверждение заказа целиком; отмена ошибочной отметки мастером; счётчик уведомлений; автообновление | 15.10.2026 |
| ФТ-35 (новое), Д-9 | Учётные записи и пароли | 15.10.2026 |
| НФТ-06, НФТ-11 (новое) | Ежедневная резервная копия базы; обслуживание и автозапуск | 15.10.2026 |
| ФТ-25, ФТ-27, ФТ-33 (новое), Д-4, О-15, О-16 | Журнал калибровки: загрузка Excel с файлами, папка КД, пометка «время не проверено» | 16.10.2026 |
| Д-1, раздел 10, раздел 11 | Данные заказа из списка; источники (шаблон заказа, ГОСТ ЕСКД); допущения 16–19 | 16.10.2026 |

Связь с ГОСТ 34.602-2020

Структура документа повторяет десять разделов, которые для ТЗ на автоматизированную систему называют вторичные источники по ГОСТ 34.602-2020. По стандарту раздел сохраняется, даже если требований к нему нет: в нём делается соответствующая запись. Критерии хорошего требования — единичность, непротиворечивость, актуальность, выполнимость, проверяемость, однозначность.

| Раздел ГОСТ | Где в этом документе |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | Раздел 1 |
| 2. Цели и назначение создания АС | Раздел 2 |
| 3. Характеристика объекта автоматизации | Раздел 3 |
| 4. Требования к АС (структура, функции, виды обеспечения, общие технические требования) | Раздел 4 (4.1–4.4); пользователи и права — 4.5; данные — 4.3; ошибки — 4.6 |
| 5. Состав и содержание работ | Раздел 5 |
| 6. Порядок разработки | Раздел 6 |
| 7. Порядок контроля и приёмки | Раздел 7 (проверки результата — также колонка «Проверка» в разделе 4) |
| 8. Подготовка объекта автоматизации | Раздел 8 |
| 9. Документирование | Раздел 9 |
| 10. Источники разработки | Раздел 10 |
| Приложение | Раздел 11 — принятые допущения |

1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование системы | Автоматизированная система оперативного планирования загрузки станков и расчёта стоимости обработки и срока изготовления (рабочее название; шифр не присваивается) |
| Условное обозначение | АС «Планирование загрузки и расчёт стоимости» (рабочее обозначение) |
| Заказчик | Предприятие-владелец участка механической обработки. ТЗ составляет заказчик, утверждает начальник участка, систему принимает заказчик (руководитель производства). Заказчик изготавливаемых деталей (фирма или физическое лицо) — внешний по отношению к системе и в ней не участвует. |
| Разработчик | Определяется заказчиком при передаче ТЗ в работу |
| Документы-основания | Бизнес-постановка v1.7 (MVP); справочники и шаблоны v0.4 (Excel); ответы заказчика от 09.10.2026 |
| Сроки создания | Не устанавливаются (решение заказчика: всё необходимое подготовлено) |
| Источники и порядок финансирования | Не регламентируются |
| Порядок оформления и предъявления результатов | По разделам 7 и 9. ТЗ утверждает начальник участка; систему принимает заказчик по проверкам раздела 7 |

2. Цели и назначение создания системы

2.1. Назначение

Система по модели детали (STEP) и чертежу (PDF) нового заказа формирует технологический маршрут, время этапов, себестоимость обработки, срок изготовления и загрузку станков с ЧПУ; фиксирует факт выполнения и по отклонениям пересчитывает план. Расчёт основан на аналогичных деталях из журнала калибровки и коэффициенте k.

2.2. Цели и критерии их достижения

| № | Цель | Целевое значение | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц-1 | Сократить трудозатраты технолога на подготовку плана | 8–16 ч → ≤ 1 ч на заказ до 50 позиций (от загрузки файлов до готового плана, до утверждения) | Хронометраж на 3 реальных заказах; исходные 8–16 ч — оценка заказчика |
| Ц-2 | Повысить точность расчёта себестоимости | ±30% → ±10% на уровне заказа: ¦факт − расчёт¦ ÷ факт | Сравнение по 10 завершённым заказам (п. 7.3) |
| Ц-3 | Сделать загрузку станков видимой | Загрузка всех станков с ЧПУ по дням и неделям вместо оценки «по опыту» | Демонстрация на тестовом заказе, п. 4.2 ФТ-12 |
| Ц-4 | Оцифровать опыт технолога | Журнал калибровки (сейчас в Excel, 9 деталей) работает в системе с коэффициентом k | Инспекция: все детали журнала загружены и доступны в расчёте |

Целевая точность срока в MVP сознательно не устанавливается (решение БП): система сохраняет плановый и фактический срок для анализа.

3. Характеристика объекта автоматизации

Объект — участок механической обработки: оценка заказа (стоимость, срок, загрузка) сейчас выполняется по опыту специалистов, журнал калибровки ведётся в Excel.

3.1. Оборудование (по одному станку каждой модели)

| Станок | Назначение в расчёте |
| --- | --- |
| Haas VF-2 | Станок с ЧПУ — ограниченный ресурс плана |
| Haas Super Mini Mill | Станок с ЧПУ — ограниченный ресурс плана |
| Mintech V6 | Станок с ЧПУ — ограниченный ресурс плана |
| Волжанин-1 | Станок с ЧПУ — ограниченный ресурс плана. Принята модель Волжанин-1 по таблице справочника |
| Haas ST-20Y | Токарно-фрезерный станок с ЧПУ — ограниченный ресурс плана |
| Holzmann BS275TOP | Резка заготовки: время идёт в срок, в себестоимость не входит, очередь не строится |
| AKB 1000 PRO | Оборудование слесарно-финишной группы (по справочнику): очередь не строится |

3.2. Процесс и условия эксплуатации

Этапы детали: резка заготовки, программирование (внешняя операция), наладка, обработка на станке, слесарная, финишная, внутренний контроль.

Рабочий график станка: 6 часов в смену на наладку и обработку, 5 дней в неделю, одна смена в сутки; слесарные этапы, резка и контроль — 8-часовой день, 5 дней в неделю.

Объём заказа — до 50 позиций; ERP/MES отсутствуют; склад, бухгалтерия, закупки, кооперация, написание УП вне границ.

Рабочие места: у каждого станка — оператор (по одному на оборудование); у станков также работают несколько программистов, пишущих УП (УП вне границ системы); технолог, мастер и начальник участка работают в кабинетах, остальные — в производственном помещении.

Приёмка заказов: внутренний контроль заказа выполняют технолог или начальник участка; готовые детали принимает заказчик деталей (внешний).

Чертёж PDF — главный документ, по которому ведётся работа: из него берутся допуски, сложность, нюансы обработки; STEP-модель нужна для подготовки управляющей программы и считывания габаритов.

Площадка размещения и сеть участка не регламентируются; пользователи — около десяти рабочих мест плюс по одному оператору на станок.

4. Требования к системе

4.1. Структура системы (логическая)

Без выбора технологий. Система состоит из логических частей; в каждой части — своя ответственность:

| Часть | Ответственность |
| --- | --- |
| Приём заказа | Загрузка пар STEP+PDF, количество, дата начала; связывание файлов с позицией |
| Чтение документации | Извлечение данных из STEP и PDF, ручной ввод при невозможности |
| Справочники и журнал калибровки | Оборудование, ставки, шкала сложности, детали-аналоги, замеры, k |
| Расчёт | Аналог, маршрут, время этапов, себестоимость, срок |
| Планирование и загрузка | Очередь по станкам, загрузка по дням и неделям, утверждение |
| Факт и пересчёт | Ввод факта, длительность, k, пересчёт плана |
| История и доступ | История расчётов и корректировок, роли и права, уведомления |

4.2. Функции и задачи (функциональные требования)

| ID | Требование | Проверка |
| --- | --- | --- |
| ФТ-01 | Заказ состоит из позиций (до 50); для каждой позиции загружаются файл STEP, файл PDF и количество. Количество задаётся при загрузке (одно для загружаемых позиций) и при необходимости изменяется по позиции в карточке заказа; заказу задаётся дата начала изготовления. Файлы принимают только форматы STEP и PDF; остальные отклоняются с сообщением. Загружает файлы и вводит количество и дату мастер. Приём заказа списком деталей — ФТ-32. | Тест: заказ из 50 позиций принимается; заказ из 51 позиции — отказ; файл другого формата — сообщение об ошибке; количество, введённое при загрузке, попадает в позиции. |
| ФТ-02 | STEP и PDF одной детали связываются по совпадающему имени файла (обозначению детали); при несовпадении или отсутствии пары расчёт позиции не запускается, технолог связывает файлы вручную. | Тест: пары с совпадающими, несовпадающими именами и без пары. |
| ФТ-03 | Из STEP система считывает габариты и объём детали; технолог может открыть модель STEP позиции для просмотра нюансов детали. Если STEP содержит несколько тел или не читается, автоматический расчёт габаритов не выполняется: технолог вводит габариты вручную. | Тест на образцах STEP (в т. ч. с несколькими телами, повреждённый): сравнение с эталоном, замеренным в CAD; значения должны совпадать с эталоном технолога. |
| ФТ-04 | Чертёж PDF — главный документ работы; технолог открывает его по кнопке из карточки позиции. Чертёж выполнен по ЕСКД: материал указан в основной надписи (штампе) внизу листа без слова «Материал» (например, «Полиацеталь ПОМ-С белый»). Из PDF система считывает материал, квалитеты и допуски (по посадкам и неуказанным предельным отклонениям; радиусы R не являются посадками), резьбы и массу. Не менее 85% полей считывается верно на реальных чертежах участка; непрочитанные поля технолог вводит вручную. | Эталонная разметка выборки чертежей (в т. ч. 9 деталей журнала), подсчёт доли верно считанных полей; поле считается верным, если его значение совпадает с эталоном технолога; выборка — детали журнала и первые завершённые заказы. |
| ФТ-05 | Технолог видит считанные данные и может исправить любое значение; исправления сохраняются в истории с причиной. | Тест: правка значения, запись в истории (кто, когда, что, причина). |
| ФТ-06 | Балл сложности по шкале сложности из справочника система оценивает автоматически: по наиболее точному квалитету (IT6 и точнее — 5; IT7 — 4; IT8–IT9 — 3; IT10–IT11 — 2; грубее — 1); плюс 1 балл (не выше 5), если на чертеже 5 и более резьбовых отверстий (с учётом кратности «4 отв.»), шероховатость Ra ≤ 0,8 или указаны допуски формы и расположения. Балл считается одинаково при расчёте позиции и при добавлении детали в журнал. Технолог при необходимости изменяет балл; балл, заданный технологом, при пересчёте не меняется. | Тест: балл оценивается при загрузке; 6 резьбовых отверстий двух видов дают +1; балл технолога сохраняется при пересчёте. |
| ФТ-07 | Аналог выбирает система. Если деталь с тем же обозначением уже есть в журнале, она и есть аналог (время журнала без пересчёта). Иначе ищется строгий аналог по признакам: технология обработки (фрезерная / токарная); сложность (балл по шкале); квалитеты точности — подобные (отличие не более одного квалитета); габариты — каждый размер в пределах ±10 мм; материал (марки сравниваются без стандарта, регистра и пробелов). Если строгого аналога нет, выбирается ближайшая деталь журнала той же технологии обработки (по сложности, квалитету, габаритам и группе материала); её время пересчитывается (ФТ-11), расчёт помечается «аналог подобран по технологии, время пересчитано». Признаки сходства показываются технологу; технолог может выбрать другой аналог. | Тест: деталь с обозначением из журнала — аналог она сама; при наличии строгого аналога выбирается он; иначе — ближайший той же технологии с пометкой; «Сталь 45 ГОСТ 1050» = «Сталь 45». |
| ФТ-08 | Если в журнале нет деталей той же технологии обработки, технолог вводит время этапов вручную; k не применяется (равен 1); расчёт помечается «ориентировочно». | Тест: деталь без аналога — ручной ввод, пометка. |
| ФТ-09 | Маршрут формируется автоматически по журналу калибровки из этапов: резка, программирование, наладка, обработка на станке, слесарная, финишная, контроль. Технолог может редактировать маршрут; правка сохраняется с причиной. | Тест: маршрут по аналогу совпадает с записью журнала; правка с причиной попадает в историю. |
| ФТ-10 | Система определяет допустимые станки по габаритам рабочей зоны и выполняемым операциям (ФТ-29) и назначает станок: станок строгого аналога; иначе — основной станок технологии (фрезерная — Haas VF-2, токарная — Haas ST-20Y; задаётся параметром); иначе — любой допустимый. Технолог может переназначить станок; назначение технолога при пересчёте не меняется. | Тест: станок, не вмещающий деталь, не назначается; фрезерная деталь без строгого аналога — VF-2; переназначение технологом сохраняется. |
| ФТ-11 | Расчётное время этапа определяется по аналогу; если новая деталь отличается от аналога, время корректирует технолог с указанием причины, правка сохраняется в истории. Для аналога, подобранного по технологии, система пересчитывает время: резка, обработка, слесарная и финишная — пропорционально (объём габарита)^(2/3); обработка — также на обрабатываемость материала (пластик 0,6; латунь и бронза 0,9; алюминиевые сплавы 1,0; сталь 1,6; нержавеющая сталь 2,2; титановые сплавы 3,0); программирование, обработка, слесарная и финишная — на разницу сложности (25% за балл); наладка и контроль не пересчитываются. Плановое время этапа = расчётное × k группы этапов (станочная: наладка и обработка; слесарно-финишная). Наладка считается один раз на партию, остальные этапы — на штуку или разово согласно журналу. | Тест: для эталонной детали плановое время = (время аналога с правкой технолога) × k; пересчёт времени приближённого аналога сверяется вручную; правка и причина в истории. |
| ФТ-12 | k определяется для станочной и слесарно-финишной групп как факт ÷ расчёт. Для новой детали берётся k её аналога. k аналога — среднее по всем его замерам; замер — один введённый факт по партии детали и группе этапов. Пока замеров меньше 5, результат помечается «ориентировочно». Пересчёт k не меняет утверждённые позиции. | Тест: после ввода факта k аналога пересчитывается как среднее; утверждённая позиция не меняется; метка снимается при 5 замерах. |
| ФТ-13 | Себестоимость обработки = машинное время × ставка машинного времени + слесарное время × ставка слесарного времени (ставки из справочника: сейчас 2000 и 1000 руб/ч). Машинное время — наладка и обработка на станке; слесарное — слесарная и финишная. Материалы, резка, программирование, контроль, накладные и кооперация не входят. Вывод: за партию и за штуку по позиции и итого по заказу. Расчёт фиксирует ставки на момент расчёта. | Тест: расчёт по эталонной детали сверяется вручную; смена ставки не меняет ранее зафиксированный расчёт. |
| ФТ-14 | Внешнюю (кооперационную) операцию система отмечает сама: по техническим требованиям чертежа (покрытие, термообработка) и по покрытию или примечанию в списке заказа (ФТ-32); технолог может снять или добавить отметку. Расчёт помечается «без кооперации», стоимость и срок кооперации не включаются. | Тест: чертёж с покрытием — отметка «без кооперации»; снятие отметки технологом сохраняется. |
| ФТ-15 | Позиции ставятся в очередь на станке в порядке утверждения; уже стоящие на станке работы не прерываются, новая позиция ставится после даты их окончания. Дату окончания текущих работ на станке вводит мастер. Приоритеты заказов в MVP не используются; деление партии между станками и операции одной партии на разных станках не поддерживаются. | Тест: две позиции на одном станке — вторая после первой; введённая дата текущих работ сдвигает начало. |
| ФТ-16 | Срок заказа = максимальный срок по его позициям: от даты начала до прохождения внутреннего контроля. Этапы позиции идут последовательно; станочные этапы переводятся в дни по графику 6 ч в смену и 5 дней в неделю, резка, слесарные этапы и контроль — по 8-часовому дню, 5 дней в неделю; праздники не учитываются; программирование в срок не входит (УП считается готовой). До утверждения срок позиции показывается как предварительный, всегда — «ориентировочно». | Тест на эталонном заказе: срок сверяется с ручным расчётом по календарю 5/2; пометки отображаются. |
| ФТ-17 | Загрузка каждого станка с ЧПУ показывается диаграммой Ганта (вид по умолчанию): строка — станок с суммой плановых часов, шкала по дням с выходными и линией «сегодня», полоса — наладка и обработка позиции по плану; цвет полосы — состояние (предварительно / утверждена / в работе / выполнена); по полосе видны заказ, даты и статус, переход к позиции. Также — по дням и неделям в часах и в процентах от рабочего графика. Диаграмма строится без внешних библиотек и сервисов (НФТ-01). | Демонстрация на заказе из нескольких позиций; сверка часов и дат полос с планом. |
| ФТ-18 | Статусы позиции: расчёт; проверка технолога; ожидает утверждения; утверждена; изготовление на станке (включая резку); слесарно-финишная обработка; внутренний контроль; завершена. Заказ завершён, когда завершены все позиции. Переходы идут по порядку списка; возврат начальником участка — в статус «проверка технолога». После утверждения статусы меняются автоматически по выполнению операций (ФТ-30, ФТ-31): начало первой операции — «изготовление на станке», окончание станочной группы — «слесарно-финишная обработка», её окончание — «внутренний контроль», окончание контроля — «завершена». | Тест: прохождение позицией всех статусов по кнопкам специалистов; недопустимый переход отклоняется. |
| ФТ-19 | Начальник участка утверждает каждую позицию отдельно или все ожидающие позиции заказа одним действием, либо возвращает позицию на пересчёт (статус «проверка технолога»). Технолог может передать на утверждение все готовые позиции заказа одним действием. После утверждения позиция считается принятой; она меняется только пересчётом по факту. | Тест: утверждение позиции и всего заказа, возврат, попытка правки утверждённой позиции вручную. |
| ФТ-20 | Факт фиксируется по каждой операции позиции кнопками «Начал» и «Закончил» в окне специалиста (ФТ-31): наладку и обработку на станках с ЧПУ отмечает оператор, резку — заготовитель, слесарную и финишную — слесарь, внутренний контроль — контролёр; мастер может отметить любую операцию. Окончание группы операций (станочная: наладка и обработка; слесарно-финишная; контроль) записывается как факт группы. Ошибочную последнюю отметку мастер отменяет: откатываются операция, факт группы, замер для k и статус позиции. | Тест: каждый специалист отмечает свои операции; отмена мастером возвращает прежнее состояние. |
| ФТ-21 | Длительность операции измеряется в рабочих часах по рабочему графику от нажатия «Начал» до «Закончил» (наладка и обработка — график станка 6 ч, остальные — 8 ч); ожидание и нерабочее время не входят. Факт группы — сумма длительностей её операций; по станочной и слесарно-финишной группам он становится замером для k. Контроль — отдельная операция, k для него не определяется. Фактическая себестоимость = фактическое время × те же ставки. | Тест на сценариях через выходные и ночь: длительность в рабочих часах совпадает с ручным расчётом; замер группы равен сумме операций. |
| ФТ-22 | По введённому факту система пересчитывает план и срок и показывает последствия отклонения (сдвиг срока, загрузки) мастеру и начальнику участка. | Тест: факт позже плана сдвигает срок позиции и последующие позиции на станке. |
| ФТ-23 | Уведомления отображаются в системе: мастеру — о плановом окончании этапов (изготовлено на станке; пройдена слесарно-финишная обработка; пройден внутренний контроль) и о каждой выполненной операции с фактическим и плановым временем (превышение плана отмечается); специалисту следующей операции — «можно начинать». Число непрочитанных уведомлений показывается в меню. | Тест: уведомление появляется у мастера по каждому событию и у следующего специалиста; счётчик в меню. |
| ФТ-24 | Расчёт сохраняется со снимком входов: аналог, значения k, ставки, время этапов, версия журнала. Ведётся история расчётов и корректировок (кто, когда, что, причина). | Тест: после смены ставок и k сохранённый расчёт открывается с прежними значениями. |
| ФТ-25 | Справочники: оборудование (ФТ-29), ставки, шкала сложности, журнал калибровки (ФТ-27, ФТ-28, ФТ-33). Первичную загрузку журнала из Excel выполняет IT (вместе с файлами STEP и PDF деталей; пустой шаблон журнала скачивается в системе), дальше журнал ведёт технолог в системе; ставки изменяет IT; оборудование вносят IT и технолог. | Тест: загрузка журнала из 9 деталей с файлами — все записи и файлы видны; роли соблюдаются. |
| ФТ-26 | Расчёт формируется автоматически: после загрузки позиции и после каждого изменения (количество, данные детали, балл, аналог, маршрут, станок) система выполняет балл сложности (ФТ-06), аналог (ФТ-07), маршрут и время (ФТ-09, ФТ-11), станок (ФТ-10) и себестоимость (ФТ-13); позиция переходит в статус «проверка технолога». Технолог контролирует расчёт и при необходимости корректирует; его решения при пересчёте сохраняются. Замечания системы (не прочитан материал, нет пары файлов, нет станка) показываются в карточке позиции. | Тест: после загрузки позиция рассчитана без действий технолога; изменение количества пересчитывает расчёт; правка технолога не перезаписывается. |
| ФТ-27 | Технолог ведёт журнал калибровки в системе: добавляет деталь по паре STEP+PDF или из папки КД (ФТ-33) — характеристики считываются из файлов, время операций предлагается по аналогу и помечается «время не проверено»; изменяет характеристики и время каждой операции (на штуку / на партию / разово; пустое время — операции нет в маршруте); сохранение времени или кнопка «Время проверено» снимает пометку; вносит замеры факта вручную, удаляет деталь; рассчитанную позицию можно внести в журнал. Изменения сохраняются в истории с причиной. | Тест: добавление по STEP+PDF с пометкой «не проверено», снятие пометки, правка времени, ручной замер пересчитывает k, запись в истории. |
| ФТ-28 | У каждой детали журнала хранятся её STEP и PDF; чертёж открывается по кнопке в браузере, модель STEP — во встроенном 3D-просмотре (вращение, стандартные виды, габариты) без передачи во внешние сервисы. Система проверяет файлы: наличие, читаемость, совпадение имени и децимального номера в основной надписи с обозначением детали; нечитаемые файлы не принимаются, несовпадение показывается предупреждением; детали без исправных файлов отмечаются в журнале. | Тест: файлы открываются по кнопкам; повреждённый файл отклонён; файл другой детали — предупреждение; инспекция: при просмотре нет внешних соединений. |
| ФТ-29 | IT и технолог добавляют оборудование и изменяют его характеристики: модель, вид, ЧПУ, рабочая зона, стойка, точность, мощность, число осей, обороты шпинделя, магазин инструментов, максимальная масса заготовки, размер стола, инвентарный номер, часы в смену, выполняемые операции. Перечень операций: резка заготовки (заготовительная), наладка, фрезерная, токарная, слесарная, финишная, внутренний контроль. Раскладка: Haas VF-2, Haas Super Mini Mill, Mintech V6, Волжанин-1 — наладка и фрезерная; Haas ST-20Y — наладка и токарная; Holzmann BS275TOP — резка заготовки; AKB 1000 PRO — слесарная и финишная. Незаполненные важные характеристики показываются как пробелы. | Тест: добавление станка, правка характеристик и операций с записью в истории; пробелы отображаются. |
| ФТ-30 | При утверждении позиции её маршрут раскладывается на операции по оборудованию: наладка и обработка (фрезерная или токарная по технологии детали) — станок позиции; резка, слесарная, финишная — оборудование, выполняющее эту операцию; контроль — рабочее место контролёра. Программирование на данном этапе не учитывается. Операции выполняются по порядку маршрута: следующая доступна после окончания предыдущей; станок не принимает следующую позицию, пока на нём операция в работе. | Тест: операции создаются при утверждении с верным оборудованием; операция вне порядка и вторая позиция на занятом станке отклоняются. |
| ФТ-31 | Каждый специалист видит в своём окне очередь своих операций (оператор — с выбором своего станка) со статусами «ожидает предыдущую операцию», «можно начинать», «в работе» и отмечает «Начал» и «Закончил»; время по умолчанию текущее и может быть уточнено. Окно обновляется автоматически (раз в минуту). Используются общие учётные записи по специальности (оператор ЧПУ, заготовитель, слесарь, контролёр): несколько работников одной специальности работают под одной учётной записью, каждый закрывает свою позицию. Чертёж и 3D-модель позиции открываются из окна специалиста. | Тест: под каждой учётной записью специалиста видна только своя очередь; кнопки меняют статусы. |
| ФТ-32 | Заказ принимается файлом-списком деталей Excel по шаблону заказа предприятия (шаблон скачивается на странице нового заказа): шапка — заказчик, дата заказа, контакты; таблица «Обозначение, Наименование, К-во, Материал, Покрытие, Прим.», в т. ч. с разделами; столбцы находятся по заголовкам. На каждую строку создаётся позиция с количеством из списка; файлы STEP и PDF привязываются по обозначению (обозначение «19» не забирает файлы «19-01»); строки без файлов дополняются позже кнопкой «Прикрепить файлы» в карточке позиции. Материал из списка используется, если не прочитан с чертежа; расхождение показывается замечанием. Покрытие или примечание с внешней операцией даёт отметку «без кооперации» (ФТ-14). | Тест по шаблону предприятия: позиции и количество по строкам; привязка файлов по обозначению; расхождение материала — замечание. |
| ФТ-33 | Чертежи и модели деталей журнала технолог кладёт в папку «КД» в составе установки системы (с подпапками) и запускает подхват кнопкой в журнале или командой обслуживания. Пары STEP+PDF связываются по обозначению; приписки копий браузера «(1)», «(2)» и регистр расширения не мешают. Новая деталь создаётся с пометкой «время не проверено»; деталям журнала без файлов файлы прикрепляются; проверенные детали не меняются, повторный подхват не создаёт дублей. Отчёт показывает новые детали, прикреплённые файлы, файлы без пары и модели SolidWorks (SLDPRT, SLDASM) с подсказкой «сохраните модель как STEP (AP214)». Папка КД не передаётся во внешние сервисы и общий репозиторий (НФТ-01). | Тест: папка с парами, копиями «(1)», одиночным PDF и SLDPRT — отчёт по всем случаям; повторный подхват без дублей. |
| ФТ-34 | После входа технолог, мастер, начальник участка и руководство попадают на рабочий экран: приветствие и дата, быстрые действия роли; показатели — заказы в работе, на проверке, ждут утверждения, в производстве, загрузка станков с ЧПУ на неделе, отставания от плана; задачи роли (технолог — расчёты на проверку и детали журнала без файлов; начальник участка — позиции к утверждению с себестоимостью; мастер — позиции без файлов и уведомления; руководство — отставания); ближайшие сроки и последние события. Специалисты попадают в окно операций (ФТ-31), IT — в справочники. Экран обновляется автоматически (раз в 5 минут); себестоимость — по правам п. 4.5. | Демонстрация под каждой ролью; тест: задачи и показатели соответствуют данным. |
| ФТ-35 | Учётные записи: каждый пользователь меняет свой пароль (не короче 8 символов); IT создаёт учётные записи с ролью, задаёт временный пароль (при первом входе его нужно сменить) и блокирует учётные записи. Пока у учётной записи демонстрационный пароль, система показывает предупреждение. | Тест: смена пароля; временный пароль требует смены; заблокированная учётная запись не входит. |

4.3. Виды обеспечения: данные (информационное обеспечение)

| Сущность | Состав (из бизнес-постановки) | Проверка |
| --- | --- | --- |
| Д-1 Заказ | Позиции, дата начала, статус; заказчик, дата заказа, контакты и файл списка (ФТ-32); дата окончания текущих работ вводится по станку | Инспекция схемы данных на соответствие ФТ-01, ФТ-15, ФТ-18 |
| Д-2 Позиция | Файлы STEP/PDF, количество, считанные и исправленные данные, балл сложности, маршрут, станок, статус | То же |
| Д-3 Расчёт | Время и себестоимость по этапам, срок, пометки, снимок входов (ФТ-24) | Тест ФТ-24 |
| Д-4 Журнал калибровки | Деталь, наименование, оборудование, материал, габариты, допуски, балл сложности, технология обработки, расчётное время этапов, отметка «время проверено технологом», замеры факта, k по группам этапов, способ счёта этапа (штука / партия / разово), файлы STEP и PDF детали | Загрузка 9 деталей, сверка с Excel |
| Д-5 Оборудование | Модель, вид, ЧПУ, габариты рабочей зоны, технология, стойка, точность, мощность, число осей, обороты шпинделя, магазин инструментов, максимальная масса заготовки, размер стола, инвентарный номер, рабочий график, выполняемые операции, график ТО (в MVP не используется) | Загрузка 7 станков, сверка со справочником |
| Д-6 Параметры | Ставки, график 6 ч / 8 ч, шкала сложности | Тест смены ставок |
| Д-7 Факт | Операция позиции: начал / закончил (момент, учётная запись), длительность в рабочих часах; факт группы этапов: партия, группа, момент окончания, длительность | Тест ФТ-20, ФТ-21, ФТ-31 |
| Д-8 История | Кто, когда, что изменил, причина; снимки расчётов | Тест ФТ-24 |
| Д-9 Пользователь | Учётная запись и роль, признак блокировки, требование сменить временный пароль; общие учётные записи специалистов (оператор ЧПУ, заготовитель, слесарь, контролёр); данные операторов (квалификация, допуски, график, отсутствия) в MVP не хранятся | Тест ФТ-35 |
| Д-10 Операция позиции | Позиция, номер по маршруту, операция, оборудование, плановое время, статус, начал / закончил, длительность | Тест ФТ-30, ФТ-31 |

Прочие виды обеспечения (математическое, программное, техническое, лингвистическое, метрологическое, организационное, методическое): математическое — формулы ФТ-11…ФТ-13, ФТ-21; остальные в MVP не регламентируются (запись по ГОСТ).

4.4. Общие технические (нефункциональные) требования

| ID | Требование | Проверка |
| --- | --- | --- |
| НФТ-01 | Конфиденциальность: чертежи и данные предприятия используются только внутри предприятия; доступ по ролям; хранение на инфраструктуре предприятия; передача во внешние сервисы не предусмотрена. | Инспекция: перечень внешних соединений пуст; тест доступа по ролям (п. 4.5) |
| НФТ-02 | Результат расчёта — внутренняя оценка; срок и цена всегда отображаются с пометкой «ориентировочно». | Инспекция интерфейса и выгрузок |
| НФТ-03 | Объём: заказ до 50 позиций, станки — по одному каждой модели; пользователи: по одному оператору на оборудование, несколько программистов УП, технолог, мастер, начальник участка, IT, руководство. Число заказов в месяц и размер файлов не регламентируются. | — |
| НФТ-04 | Производительность: на данном этапе не регламентируется (запись по ГОСТ). | — |
| НФТ-05 | Надёжность и доступность: на данном этапе не регламентируются (запись по ГОСТ). | — |
| НФТ-06 | Сохранность информации: система ежедневно делает резервную копию базы данных и дополнительно — перед любой очисткой данных; хранятся последние 30 копий в составе установки. Журнал калибровки сохраняет замеры и значения k. Срок хранения истории не регламентируется. | Инспекция: копия появляется ежедневно и перед очисткой; журнал хранит замеры и k после перезапуска |
| НФТ-07 | Рабочее место оператора для отметки факта, способ его идентификации и выбор партии на MVP не регламентируются (решение заказчика: «сейчас не нужно»). Раздел сохраняется по ГОСТ. | — |
| НФТ-08 | Безопасность, защита от внешних воздействий, транспортабельность, патентная чистота, стандартизация: на данном этапе не регламентируются (запись по ГОСТ). | — |
| НФТ-09 | Персональные данные работников: в MVP данные операторов не хранятся и не обрабатываются. | Инспекция состава данных |
| НФТ-10 | Оформление интерфейса: страница входа — фотография производственного участка на весь экран, слева затемнённая панель с названием системы и формой входа; над названием участка «Участок механической обработки» — надпись «Производственный отдел» в том же стиле (также на рабочем экране). Акцентный цвет — бордовый (#993556). Изображение входит в состав системы и не загружается из внешних источников (НФТ-01), размер файла — не более 400 КБ. Страница корректно отображается на экранах шириной от 375 px (телефон) до 1920 px. | Демонстрация на ПК и телефоне; тест: изображение отдаётся системой, размер < 400 КБ |
| НФТ-11 | Обслуживание: система запускается на компьютере участка командным файлом и может запускаться автоматически при входе в Windows; команды обслуживания — состояние базы, резервная копия, подхват папки КД (ФТ-33), очистка заказов перед началом работы (с подтверждением и резервной копией; журнал калибровки и справочники сохраняются). Выполняет IT. | Инспекция: запуск, команды обслуживания; после очистки журнал и справочники на месте |

4.5. Пользователи и права

Права взяты из бизнес-постановки и ответов заказчика. Технолог, мастер и начальник участка получают доступ к просмотру неопределённых ранее клеток; оператор, IT и руководство — нет, кроме прямо названных. Себестоимость и ставки видят начальник участка, технолог, мастер и IT; ставки изменяет только IT. Для каждой роли предусмотрена своя учётная запись. «Видит» — просмотр; «вносит» — создание и изменение; «—» — не предусмотрено. Программисты УП в MVP в системе не работают (УП вне границ).

| Действие | Технолог | Мастер | Оператор | Нач. участка | IT | Руководство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрузка файлов, количество, дата начала | — | вносит | — | — | — | — |
| Правка считанных данных, балл сложности, аналог, маршрут | вносит | — | — | — | — | — |
| Назначение станка | вносит | видит | — | видит | — | — |
| Дата окончания текущих работ на станке | — | вносит | — | — | — | — |
| Утверждение / возврат позиции; утверждение всего заказа | — | — | — | вносит | — | — |
| Операции на станках с ЧПУ (наладка, обработка): «Начал» / «Закончил» | — | вносит | вносит | — | — | — |
| Резка, слесарная, финишная, контроль: «Начал» / «Закончил» (выполняют специалисты, п. 4.5.1) | — | вносит | — | — | — | — |
| Загрузка станков и срок | видит | видит | — | видит | — | видит |
| Себестоимость и ставки | видит | видит | — | видит | видит | — |
| Изменение ставок | — | — | — | — | вносит | — |
| Ведение журнала калибровки | вносит | — | — | — | первичная загрузка | — |
| Справочник оборудования, параметры | вносит оборудование, видит параметры | — | — | видит | вносит | — |
| Уведомления | — | получает | получает | — | — | — |
| История расчётов и корректировок | видит | видит | — | видит | — | — |
| Передача на утверждение всех готовых позиций заказа | вносит | — | — | — | — | — |
| Отмена ошибочной отметки «Начал» / «Закончил» | — | вносит | — | — | — | — |
| Рабочий экран (ФТ-34) | видит | видит | — | видит | — | видит |
| Подхват чертежей из папки КД (ФТ-33) | вносит | — | — | — | — | — |
| Учётные записи: создание, временный пароль, блокировка | — | — | — | — | вносит | — |
| Смена своего пароля | вносит | вносит | вносит | вносит | вносит | вносит |

Проверка: тест под учётной записью каждой роли — каждая клетка таблицы проверяется попыткой выполнить действие; действие «—» должно быть недоступно. Способ входа сложнее учётной записи на MVP не регламентируется.

4.5.1. Специалисты участка

Операции отмечают специалисты под общими учётными записями по специальности; другие действия таблицы п. 4.5 им недоступны (кроме уведомлений).

| Учётная запись | Операции («Начал» / «Закончил») | Уведомления |
| --- | --- | --- |
| Оператор ЧПУ | наладка, фрезерная, токарная — на станках с ЧПУ (выбор своего станка) | «можно начинать» |
| Заготовитель | резка заготовки (Holzmann BS275TOP) | «можно начинать» |
| Слесарь | слесарная, финишная (AKB 1000 PRO) | «можно начинать» |
| Контролёр | внутренний контроль (рабочее место) | «можно начинать» |
| Мастер | любая операция (за специалиста) | все выполненные операции |

4.6. Ошибки и исключительные ситуации

Принцип заказчика: на данном этапе работа строится на «идеальной картине» — сбои ввода и планирования системой не прогнозируются, при них подключается технолог. Ниже ситуации, для которых поведение системы всё же определено.

| ID | Ситуация | Поведение системы | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| О-1 | Файл не читается / повреждён | Сообщение, ручной ввод технологом (ФТ-03, ФТ-04) | Тест с повреждённым файлом |
| О-2 | Нет пары STEP+PDF или имена не совпали | Расчёт позиции не запускается; ручная привязка (ФТ-02) | Тест ФТ-02 |
| О-3 | Несколько тел в STEP | Габариты вводит технолог (ФТ-03) | Тест ФТ-03 |
| О-4 | Аналога нет | Ручной ввод времён, k=1, «ориентировочно» (ФТ-08) | Тест ФТ-08 |
| О-5 | По аналогу меньше 5 замеров | Пометка «ориентировочно» (ФТ-12) | Тест ФТ-12 |
| О-6 | Нужна кооперационная операция | Пометка «без кооперации» (ФТ-14) | Тест ФТ-14 |
| О-7 | В заказе больше 50 позиций | Отказ в приёме, сообщение | Тест ФТ-01 |
| О-8 | Ни один станок не вмещает деталь по габаритам | В MVP не обрабатывается: ситуацию разбирает технолог (решение заказчика) | — |
| О-9 | Не введена дата окончания текущих работ на станке; дата просрочена | В MVP не обрабатывается: ситуацию разбирает технолог (решение заказчика) | — |
| О-10 | Ошибочно нажатая или внесённая отметка факта; повторная отметка | Отметка раньше окончания предыдущей операции или раньше начала не принимается; ошибочный нулевой замер в k не учитывается; повторная отметка невозможна (операция уже начата / выполнена); ошибочную последнюю отметку отменяет мастер (ФТ-20) | Тест ФТ-20, ФТ-30 |
| О-11 | Отметка факта по неутверждённой позиции | Операции создаются только для утверждённых позиций: отметка по неутверждённой позиции невозможна | Тест ФТ-30 |
| О-12 | Ставки изменены после расчёта | Прежний расчёт сохраняет свои ставки (ФТ-13, ФТ-24) | Тест ФТ-13 |
| О-13 | Начальник возвращает позицию | Статус «проверка технолога», расчёт пересчитывается (ФТ-19) | Тест ФТ-19 |
| О-14 | Пропуск этапа или отметка вне порядка этапов | Операции открываются только по порядку маршрута: пропуск и отметка вне порядка невозможны | Тест ФТ-30 |
| О-15 | Модель детали в формате SolidWorks (SLDPRT, SLDASM) вместо STEP | Файл не принимается; подсказка «сохраните модель как STEP (AP214)» (ФТ-33) | Тест ФТ-33 |
| О-16 | Обозначение в имени файла не совпадает с обозначением в основной надписи чертежа | Предупреждение; деталь связывается по решению технолога (ФТ-28) | Тест ФТ-28 |

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Состав и содержание работ, этапы и сроки создания системы заказчиком не устанавливаются (решение заказчика). Раздел сохраняется по требованию ГОСТ.

6. Порядок разработки системы

Порядок разработки на данном этапе не регламентируется. Требования к результату — разделы 4 и 7. Права на результат и конфиденциальность определяются заказчиком при передаче работы разработчику (вне ТЗ).

7. Порядок контроля и приёмки

7.1. Виды проверок

Функциональные тесты по колонке «Проверка» раздела 4 — на тестовых заказах и эталонных расчётах.

Проверка на реальных данных: чтение чертежей (п. 7.2) и точность себестоимости (п. 7.3).

Проверка прав доступа под каждой ролью (п. 4.5).

Приёмка системы: систему принимает заказчик ТЗ (руководитель производства) по результатам проверок раздела 4 и пп. 7.2–7.3.

7.2. Чтение документации

Не менее 85% полей (материал, квалитеты и допуски, резьбы — из PDF; габариты и объём — из STEP) считывается верно на реальных чертежах и моделях участка. PDF — главный документ работы. Поле считается верным, если его значение совпадает с эталоном, составленным технологом; выборка — 9 деталей журнала и детали первых завершённых заказов.

7.3. Точность себестоимости

Среднее по 10 завершённым заказам отклонение расчётной себестоимости обработки от фактической (фактическое время × те же ставки) не более 10%; для каждого заказа отклонение = |факт − расчёт| ÷ факт на уровне заказа, затем берётся среднее арифметическое. Для сравнения берётся расчёт, зафиксированный на момент утверждения плана. Проверку выполняет технолог или мастер (решение заказчика).

8. Требования к подготовке объекта автоматизации

Загрузка в систему справочников оборудования, ставок, шкалы сложности и журнала калибровки (9 деталей) — выполняет IT.

Обучение пользователей предусматривается; содержание и объём на данном этапе не регламентируются.

Ответственные за журнал калибровки и ставки назначены: журнал ведёт технолог, ставки изменяет IT.

9. Требования к документированию

Состав комплекта документов и требования к оформлению на данном этапе не регламентируются (запись по ГОСТ).

10. Источники разработки

Бизнес-постановка v1.7 (MVP).

Справочники и шаблоны MVP v0.4 (Excel): оборудование, параметры, шкала сложности, журнал калибровки.

Образцы чертежей PDF и моделей заказчика (в том числе детали журнала).

Шаблон заказа предприятия (список деталей, Excel).

ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

Стандарты ЕСКД и нормирования точности, по которым читается чертёж: ГОСТ 2.104, 2.201, 2.302, 2.307, 2.308, 2.309, 2.311, 2.316; ГОСТ 25346, 25347, 30893.1, 30893.2; ГОСТ 9.306.

11. Принятые допущения и нерегламентируемые вопросы

Допущения приняты исполнителем ТЗ там, где заказчик сознательно не задавал детали; изменить их можно при следующей редакции.

| № | Допущение | Раздел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название — рабочее; шифр системе не присваивается | 1 |
| 2 | Модель станка — Волжанин-1 (по таблице справочника) | 3.1 |
| 3 | Шкала сложности — лист «Шкала сложности» справочника | ФТ-06 |
| 4 | Статусы позиции идут по порядку списка; возврат начальником — в «проверка технолога» | ФТ-18 |
| 5 | Уведомления мастеру отображаются в системе в момент планового окончания этапа | ФТ-23 |
| 6 | У каждой роли своя учётная запись; сложные правила входа не регламентируются | 4.5 |
| 7 | Программисты УП в системе не работают; данные операторов не хранятся | 4.3, 4.5 |
| 8 | Определение «верно считанное поле» и выборка для 85% — по эталону технолога, детали журнала и первые заказы | 7.2 |
| 9 | Ошибки ввода и планирования на MVP не обрабатываются: ситуацию разбирает технолог («идеальная картина») | 4.6 |
| 10 | Не регламентируются (записи по ГОСТ): сроки и бюджет, состав работ, порядок разработки, производительность, надёжность, срок хранения истории, обучение, документация, безопасность, язык и техническое обеспечение | 1, 4.4, 5, 6, 8, 9 |
| 11 | Правила оценки балла сложности и коэффициенты обрабатываемости материалов — исходные допущения; уточняются коэффициентом k по факту | ФТ-06, ФТ-11 |
| 12 | Основной станок технологии: фрезерная — Haas VF-2, токарная — Haas ST-20Y | ФТ-10 |
| 13 | Демонстрационный журнал (DEMO-01…DEMO-09) используется до загрузки реального журнала; файлов у демо-деталей нет | ФТ-25, ФТ-28 |
| 14 | 3D-просмотр STEP выполняется библиотеками в составе системы (occt-import-js, three.js), без внешних соединений | ФТ-28, НФТ-01 |
| 15 | Права: оборудование вносят IT и технолог; операции отмечают специалисты под общими учётными записями | 4.5, ФТ-29, ФТ-31 |
| 16 | Рабочие зоны станков Mintech V6 (600×400×450 мм) и Волжанин-1 (500×400×400 мм) приняты условно; уточняются по паспортам станков | 3.1, ФТ-10, ФТ-29 |
| 17 | Модели SolidWorks не читаются: для расчёта нужна модель STEP (AP214) | ФТ-33, О-15 |
| 18 | Время деталей, подхваченных из папки КД, — предварительное до проверки технологом | ФТ-27, ФТ-33 |
| 19 | Обрабатываемость латуни и бронзы — 0,9 (группа материалов добавлена к ФТ-11) | ФТ-11 |